SISTEMELE DE ALERTĂ SEISMICĂ TIMPURIE (EWS - EARTHQUAKE EARLY WARNING)

În câteva țări din lume au fost introduse sisteme care oferă o informație transmisă, după caz, public sau prin telefoanele mobile, cu privire la declanșarea unei mișcări seismice într-o zonă de sursă cunoscută și instrumentată seismic. Sistemele de alertă seismică au devenit tehnic fezabile şi  accesibile la costuri relativ rezonabile, dar utilizarea lor publică de către locatari sau de către sistemele de utilităţi impune o pregătire şi răspundere deosebită,  în vederea evitării alarmelor false, panicii şi accidentelor.

Sistemul de alarmare seismică pentru Bucureşti, se bazează pe observaţiile referitoare la cutremure de adâncime intermediară de Vrancea, la care pentru magnitudini de pană la Mw=8.0, şi o distanţă epicentrală de 130-150 km, diferenţa de timp între sosirea undelor longitudinale P în zona epicentrală şi a undelor transversale S în Bucureşti, ar fi întotdeauna mai mare de 25 s, cea ce reprezintă timpul maxim posibil de alarmare. Deoarece mecanismele de sursă sunt extrem de stabile pentru cutremurele mari şi mici, alegerea nivelului de mişcare seismică care se aşteaptă în Bucureşti, se bazează mai degrabă pe amplitudinea undelor epicentrale P, decât pe determinarea dificilă a magnitudinii şi a adâncimii.

Având la dispoziţie cca. 25 s, autorii au considerat că poate fi realizat pentru Bucureşti şi alte amplasamente situate relativ la aceeaşi distanţă de sursă un sistem de alertă seismică, având un interval de timp de alarmare considerabil, al doilea ca mărime după sistemul din Mexico City. Domeniul de aplicare se referă în principal la declanşarea automată a închiderii unor sisteme de utilităţi, dacă acestea sunt conectate la sistemul INFP. precum şi la un sistem de informare, comunicare către persoane fizice şi eventual instituţii, în scopul utilizării alertei în timp real, prin pagere ori telefoane mobile conectate la sistem.

Utilizarea extinsă, în special în condiţii publice, pune problema instruirii utilizatorilor pentru o utilizare corectă şi eficientă a informaţiilor oferite de acest sistem, având în vedere impactul social potenţial deosebit.

Sistemul de Avertizare Seismică în Timp Real INCDFP a fost lansat conform unui comunicat al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la 26.04.2005. Prototipul pentru Sistemul de Avertizare Seismică în Timp Real este realizat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) în colaborare cu Universitatea din Karlsruhe, Germania.

Sistemul automatizat are partea de detecţie la sediul Observatorului Seismologic Vrâncioaia, de lângă satul Ploştina, judeţul Vrancea, iar centrul de decizie la sediul INCDFP, fiind destinat, în primă fază, obiectivelor industriale şi instalaţiilor de interes naţional cu risc major la cutremurele cu epicentrul în zona Vrancea.

S-a declarat că sistemul permite ca în maximum 0,9 - 1,2 secunde (din cele 20-28 secunde până la sosirea undelor seismice distrugătoare) să se poată lua următoarele măsuri preventive:

- blocarea automată a obiectivelor de interes naţional cu risc major la cutremure puternice (magnitudine de 7 grade pe scara Richter): gazul metan  instalaţiile electrice de înaltă tensiune, calculatoarele la nivel central, unităţile de stocare a datelor centrale, lifturile aduse într-o poziţie de siguranţă, conductele de petrol şi de apă, trenurile de mare viteză, instalaţiile aeronautice, rafinării, etc.;

- activarea mijloacelor de salvare, protecţie şi intervenţie: Protecţia Civilă, personalul şi grupurile electrogene din sălile de operaţii din spitale, băncile de date naţionale, instalaţiile aeronautice, distribuţia de energie electrică, apă, etc.

### Utilizarea de către persoanele fizice şi, eventual, de către instituţiile publice, ar  impune condiţii de instruire adecvată pentru a înţelege limitele tehnice şi de timp şi a exploata fara riscuri unele posibilităţi reale oferite de sistem.

### În prezent INCDFP operează Rapid Earthquake Early Warning System http://ews.infp.ro/programe.php. au fost gândite 4 nivele de alarmare care în mod practic sunt asociate unor ferestre de magnitudine. Scara de magnitudini a fost impărțită in trei ferestre care sunt caracteristice efectelor produse de cutremure. Magnitudinea între 4.0 si -5.0 este caracteristică unor cutremure normale, magnitudinea între 5.0 -6.2 este caracteristică unor cutremure semnificative, magnitudinea între 6.2 -7.0 este asociată cutremurelor puternice iar magnitudinea mai mare de 7.0 este asociata cutremurelor majore.

### Pentru toate aceste ferestre de magnitudine INCDFP a creeat un sistem de informare si alarmare a Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta, dezvoltand un echipament care este capabil sa primeasca un semnal via TCP/IP sau SMS de la Centrul de Alarmare aflat la sediul INCDFP.

#### Informația #Infoseism se transmite pe telefoanele mobile, cu informații despre detectarea unei seism, cu indicarea zonei de sursă și a unei magnitudini, a adâncimii și a intensității epicentrale și mențiunea că efectele se vor simți diferit, în funcție de locația în care se află receptorul mesajului. Ulterior evenimentului se comunică datele corectate.

### Sistemele oferă informaţii deosebit de utile, dar nu “salvează” persoanele sau personalul dacă acestea nu sunt pregătite să se comporte raţional, să ia decizii şi să se protejeze în acest interval destul de scurt.

### Deşi alarmarea măreşte intervalul de timp teoretic diponibil până la sosirea undei seismice la amplasament, pot apare şi alţi factori de risc, ţinând seama de efectele indeciziei, aglomerării şi panicii, condiţiilor de noapte etc., ca şi gradului redus de pregătire socială de la noi. Este cunoscut un caz de acum câțiva ani în care un post TV a transmis public o alertă cu date evident exagerate și nerealiste, dar care a provocat o panică generală.

În intervalul de timp de până la sosirea undei seismice şi perceperea mişcării propriu-zise, cei care se află la parter pot avea timp să se deplaseze cu calm, pe cea mai apropiată uşă, în spaţiile libere din exterior alee sau parcare, cu grija cuvenită faţă de diferite pericole date de căderea unor tencuieli sau coșuru sau de circulația unor vehicole.

Cercetările au arătat că, în multe cazuri, timpul necesar la evacuare este mai mare decât durata seismului sau decât a intervalului disponibil cu alarmare până la sosirea primelor unde, iar evacuarea celor ce locuiesc la etajele superioare în clădirile înalte nu este recomandabilă şi de cele mai multe ori nici posibilă. Persoanele care se află la etaje superioare pot aplica şi alte măsuri de protecţie, deoarece pentru deplasarea către exterior ar fi necesar mai mult timp şi ar putea fi surprinşi de mişcare pe scări sau lângă clădire, unde pot să cadă obiecte sau ornamente de la etaj. Dacă aceştia vor decide să coboare şi să iasă din clădire, se recomandă multă atenţie la suprafeţele alunecoase, trepte, balustrade.